Treiberinstallation unter Windows 7:

Windows 7 versucht einen Standardtreiber für den Kartenleser CCR 40 zu installieren. Dieser Treiber funktioniert leider nicht.

Gehen Sie daher wie folgt vor:

- Laden Sie sich den aktuellen Treiber unter der folgenden Adresse herunter (Sie können den Treiber auch auf der CDROM unter Treiber | SC-Terminal CCR40 finden) http://www.cherry.de/files/software/CherrySmartCard-Setup30_DE.zip

- Entpacken Sie die oben genannte Datei CherrySmartCard-Setup30_DE.zip in ein beliebiges Verzeichnis auf Ihrem PC. Es wird die Datei CherrySmartCard-Setup30_DE.msi entpackt.

- Wechseln Sie in die Systemsteuerung und rufen dort den Gerätemanager auf.

- Wählen Sie die Rubrik SmartCard-Leser, wählen dort den entsprechenden Eintrag mit der rechten Maustaste und klicken dann den Menüeintrag ‚Deinstallieren‘ an.
Damit wird der vorhandene Treiber gelöscht.

- Führen Sie die Datei CherrySmartCard-Setup30_DE.msi aus und installieren Sie alles mit den Standardeinstellungen.

Nun sollte der Leser richtig erkannt werden.

Beim Stecken einer jeden Karte versucht Windows 7 einen sogenannten Miniport-Treiber zu installieren. Leider existieren vom Hersteller der Karten noch keine dieser Treiber.

Sie können jedoch ohne Probleme die Software SC-Cash nutzen.

Das Verhalten kann jedoch wie folgt unterdrückt werden:

Die folgenden Schritte müssen bei gesteckter Karte ausgeführt werden.

- Wechseln Sie wie oben beschrieben in den Gerätemanager.

- Gehen Sie in die Rubrik ‚Andere Geräte‘

- Wählen Sie den Eintrag mit dem gelben Fragezeichen mit der rechten Maustaste aus. Im Menü wählen Sie Treibersoftware aktualisieren.

- ‚Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen‘ auswählen

- ‚Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen‘

- Wählen Sie die Rubrik SmartCards

- Wählen Sie ‚Identifizierungsgerät (Microsoft generisches Profil)‘

- Klicken Sie ‚Weiter‘ und bestätigen Sie den folgenden Dialog mit ‚Ja‘

- Schließen Sie den Dialog

Jetzt sollte die Meldung ‚Installation von Gerätetreibern‘ beim Stecken einer Karte unterdrückt werden.